Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery obrotowej HD oraz zmiana lokalizacji punktu kamerowego Straży Miejskiej  w okolicy Placu Bema w Dąbrowie Górniczej.

W ramach realizacji zadania, należy wykonać przeniesienie punktu kamerowego z istniejącej lokalizacji do nowej lokalizacji (wg schematu na rysunku załączonym do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) w okolicy Pl. Bema w Dąbrowie Górniczej oraz dostawa kamery obrotowej i jej instalacja           w nowej lokalizacji.

Połączenie nowego punktu należy zrealizować linią napowietrzną ze starym punktem oraz wykorzystać istniejącą infrastrukturę elektryczną i telekomunikacyjną.

W szczególności do zadań należy:

Uzgodnienia

- Uzgodnić warunki wykorzystania słupów ze Strażą Miejską oraz  Wydziałem Infrastruktury.

- W razie potrzeby pozyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prac.

Przebudowa przyłącza

- Zdemontować uchwyt i zasilacz do kamery wraz z osprzętem z istniejącego punktu kamerowego celem zamontowania w punkcie docelowym.

- Dostarczyć kabel światłowodowy i lekki kabel elektryczny i niezbędne urządzenia (skrzynki, stelaże zapasu, złączki, zbrojenie słupów, zabezpieczenia),

- Dokonać połączenia nowego kabla elektrycznego w istniejącym punkcie kamerowym z wykorzystaniem istniejącego przyłącza, zakończenia przyłącza wykonać w nowej lokalizacji.

Całość układu zasilania powinna zawierać zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo prądowe.

- Dokonać połączenia nowego odcinka kabla światłowodowego w istniejącym punkcie kamerowym z wykorzystaniem istniejącego zakończenia i zakończyć w punkcie docelowym..

- Wybudować kabel napowietrzny w przedmiotowej relacji pomiędzy wskazanymi słupami/latarniami elektrycznymi na wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Dokonać montażu kamery na słupie w nowej lokalizacji, pole widzenia skonsultować ze Strażą Miejską.

- Kamerę należy dodać do systemu BVMS Straży Miejskiej oraz dokonać niezbędnej konfiguracji.

Dostawa kamery

- W ramach dostawy powinna być dostarczona szybkoobrotowa kamera ze zbliżeniem optycznym , oraz współczynnikiem odporności na uszkodzenia mechaniczne IK10.

- Powinny być wykorzystane zdemontowane wcześniej z obecnej lokalizacji uchwyt i zasilacz do kamery. W przypadku niemożności ich wykorzystania do nowej kamery powinny być dostarczone inne  w cenie ryczałtowej dla całego zlecenia.

- Kamera powinna posiadać gwarancję producenta na okres 5 lat.

- Parametry kamery

- 1.    Kamera musi być kompatybilna z oprogramowaniem BVMS .

- 2.    Efektywna liczba elementów obrazu (poz. x pion. px) minimum1920 px x 1080 px.

- 3.    Powiększenie obiektywu (x) minimum 40x.

- 4.    Zoom cyfrowy (×) minimum 32×.

- 5.    Musi posiadać wyzwalacze alarmu w zakresie dowolny obiekt; obiekt w polu; przecięcie linii; wejście na pole/opuszczenie pola; podejrzane zachowanie; przemieszczanie się trasą; obiekt nieaktywny/usunięty; zliczanie; obłożenie; szacowanie gęstości tłumu; zmiana warunków; wyszukiwanie podobnych elementów; przepływ/przepływ wsteczny; sabotaż; alarmy i śledzenie na podstawie reguł; wykrywanie dźwięku.

- 6.   Kompresja obrazu-  H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/ HEVC.

- 7.   Kamera musi obsługiwać następujące protokoły / standardy IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; NTP (SNTP); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip. com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); SOAP; CHAP; Digestauthentication;IGMP;HSTS; RTSPS; MQTT.

- 8.   Musi spełniać minimalne standardy zabezpieczenia danych takich jak:

- - szyfrowanie TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3,

- - szyfrowanie lokalnej pamięci masowej XTS-AES,

- - bezpieczeństwo 802.1x, EAP/TLS; HTTPS,

- - uwierzytelnianie wideo Wył.; MD5; SHA-1; SHA-256; autoryzacja.

Dokumentacja powykonawcza

- Dokonać odbiorów z gestorami infrastruktury.

- Dostarczyć dokumentację wybudowanej infrastruktury.

- Zrealizować pomiary reflektometryczne każdego z włókien kabla i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Rysunek przedstawiający aktualną oraz docelową lokalizację kamery

(źródło: mapy OpenStreet Map)